СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

___________________________________________________________________

Бишкектеги ЫсыкАта жер жаракасынын аймагында

курулуштарды долбоорлоо жана куруу

проектирование и застройка территорий г. Бишкек, ПРИМЫКАЮЩИХ К ЫСЫКАТИНСКОМУ РАЗЛОМУ

The Design and building of territories of the Bishkek, contiguous to break by YsykAta

____________________________________________________________________

Дата введения 2018-__-__

1 Область применения

  - Настоящие строительные нормы и правила следует соблюдать при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, усиление и восстановление зданий и сооружений, возводимых или расположенных на территории г. Бишкек, с. Джал, с. Верхний Орок, с. Нижний Орок, с. Орто-Сай и с. Кок-Джар, попадающий в зону воздействия Ысыкатинского разлома.

  - Настоящие нормы устанавливают требования к зданиям и сооружениям, в которых при сейсмических воздействиях могут быть допущены повреждения отдельных элементов, затрудняющие нормальную эксплуатацию зданий и сооружений или требующие ее временного прекращения, при обеспечении безопасности людей.

  - Основными целями настоящих норм являются:

‒	защита жизни людей при землетрясениях;

‒	ограничение ущерба от землетрясений;

‒	обеспечение сохранности после землетрясений, эксплуатационных качеств зданий и сооружений, важных для гражданской защиты населения.

  - Настоящие нормы не распространяются на проектирование и строительство объектов:

- габаритные размеры, объемно-планировочные и конструктивные решения которых не соответствуют требованиям настоящих норм;

- с новыми конструктивными системами, решениями, материалами и со специальными системами сейсмозащиты;

- в зоне 4, включающей южную часть зоны влияния Ысыкатинского разлома (см. Раздел 5).

  - Проектирование и строительство объектов, перечисленных в п.1.4, до разработки соответствующих нормативных документов следует осуществлять по техническим условиям на проектирование, разработанным специализированными научно-исследовательскими организациями по сейсмостойкому строительству, уполномоченными государственным органом по архитектуре и строительству.

  - Положения документов, составляемых в развитие настоящих норм (своды правил, пособия, стандарты, технические условия, рекомендации и др.), не должны противоречить обязательным требованиям настоящих норм.

  - Уровень расчетных нагрузок и конструктивных мероприятий, предусмотренный настоящими нормами, является минимальным и по усмотрению заказчика может быть повышен.

  - Новые конструктивные системы зданий и сооружений, а также новые материалы и конструкции, до их применения в строительстве должны пройти соответствующую экспериментальную проверку.

2 Нормативные ссылки

В настоящих нормах и правилах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 2.01.01-93 КР «Застройка территории города Бишкек с учетом сейсмического микрорайонирования и грунтово-геологических условий»;

Свод правил - №6 НПА «Свод правил по планировке и застройке городов и населенных пунктов городского типа»;

СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования».

# 3 Термины и определения

В настоящем нормативном документе применены термины и их определения, принятые в соответствии с приложением А.

# 4 Символы, их сокращения и условные обозначения

В настоящем нормативном документе применены символы, их сокращения и условные обозначения, принятые в соответствии с приложением Б.

5 Общие положения

  - Настоящие строительные нормы и правила содержат только те положения, которые должны соблюдаться при проектировании зданий и сооружений на территории г. Бишкек, с. Джал, с. Верхний Орок, с. Нижний Орок, с. Орто-Сай и с. Кок-Джар, примыкающей к Ысыкатинскому разлому. В этом отношении настоящий документ дополняет другие строительные нормы и правила, действующие на территории Кыргызской Республики.

  - Проектирование зданий и сооружений в зонах влияния Ысыкатинского разлома, следует осуществлять с учетом:

- положений раздела настоящих норм «Выбор площадки строительства»;

- результатов инженерно-геологических изысканий на площадке строительства;

- объемно-планировочных и конструктивных схем зданий и сооружений, указанных в разделе «Конструктивные решения зданий и сооружений» настоящих норм;

- результатов расчета несущих конструкций зданий или сооружений на сейсмические воздействия, выполненный в соответствии требований раздела «Расчет на сейсмические воздействия» настоящих норм.

  - Возведение зданий на территории, примыкающей к разлому, допускается при наличии проекта, разработанного в соответствии с требованиями настоящих норм.

  - Строительство зданий и сооружений на территории, примыкающей к Ысыкатинскому разлому, следует производить в установленном порядке (см. Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике).

  - В зонах влияния Ысыкатинского разлома не допускается проектирование и строительство:

- зданий и сооружений, повреждения которых приводит к тяжелым экологическим, экономическим и социальным последствиям;

- промышленных (производственных) зданий и сооружений;

- зданий пожарных депо;

- зданий и сооружений с системами энерго- и водоснабжения;

- зданий и сооружений с системами правительственной связи;

- административных зданий органов внутренних дел и национальной безопасности;

- зданий и специальных сооружений организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- зданий госпиталей и больниц с травматологическими и хирургическими отделениями; зданий станций скорой медицинской помощи;

- зданий гаражей для автомобилей аварийных, медицинских и других служб, участвующих в ликвидации последствий землетрясений;

- зданий театров, кинотеатров, концертных залов, крытых стадионов и других зданий культового, культурно-зрелищного и развлекательного назначения с общей вместимостью более 500 человек;

- зданий музеев; зданий с хранилищами национальных и культурных ценностей; зданий государственных архивов;

- зданий и сооружения с пролетами более 18 метров;

- памятников, представляющих большую художественную и историческую ценность.

  - Здания и сооружения, а также их отдельные элементы, проектируемые в соответствии с положениями настоящих норм, должны удовлетворять требованиям, предъявляемыми к ним другими действующими нормативными документами, если иное не оговорено в настоящих нормах.

6 Зоны влияния Ысыкатинского разлома

  - Под зоной влияния Ысыкатинского разлома понимается территория г. Бишкек, примыкающая к Ысыкатинскому разлому с общей шириной 3000 м, примыкающая с двух сторон (по 1500 м с северной и южной сторон) к магистральной линии Ысыкатинского разлома.

В пределах территории г. Бишкек, примыкающей к Ысыкатинскому разлому, располагаются поселки и села Кок-Жар, Беш-Кунгой, Кара-Джыгач, Орто-Сай, Чон-Арык, Нижний Орок, Верхний Орок, Джал Аламединского и Сокулукского районов.

  - Территория, примыкающая к Ысыкатинскому разлому, по степени пригодности к строительству подразделяется на 4 зоны, указанные на карте расположения магистральной линии Ысыкатинского разлома (см. приложение В):

зона 1 - включает территорию, располагаемую в пределах 250 м на север от магистральной линии разлома;

зона 2 - включает территорию, располагаемую на расстоянии в пределах от 250 до 500 м на север от магистральной линии разлома;

зона 3 - включает территорию, располагаемую на расстоянии в пределах от 500 до 1500 м на север от магистральной линии разлома;

зона 4 - включает территорию, располагаемую в пределах до 1500 м на юг от магистральной линии разлома.

7 Сейсмическая опасность площадки строительства

7.1 Сейсмическую опасность площадок строительства следует определять с использованием карты расположения магистральной линии Ысыкатинского разлома.

Карта расположения магистральной линии Ысыкатинского разлома приведена в Приложении В.

7.2 На карте расположения магистральной линии Ысыкатинского разлома потенциальная сейсмическая опасность территории прилегающей к разлому характеризуется изолиниями с амплитудами горизонтальных пиковых ускорений 0,2 g, 0,3g, 0,4g.

Показатели сейсмической интенсивности agR, приведенные на карте расположения магистральной линии Ысыкатинского разлома, относятся к скальным грунтам (тип грунтовых условий IА по СНиП КР 20-02:2018) и не учитывают геомеханические эффекты, вызываемые тектоническими нарушениями, а также рельеф местности.

7.3 Типы грунтовых условий площадок строительства следует определять в соответствии с данными СНиП КР 20-02:2018, исходя из результатов инженерно-геологических изысканий, выполняемых в соответствии с положениями действующих нормативных документов и с учетом специальных требований, зависящих от класса ответственности здания или сооружения и специфических условий строительства.

7.4 Значение коэффициента S(agR), зависящее от типа грунтовых условий площадки строительства по сейсмическим свойствам и величины пикового ускорения agR соответственно, следует определять с помощью выражений, приведенных в СНиП КР 20-02:2018.

Значение коэффициента S(agR) следует умножить на коэффициент agF, учитывающий расстояние до магистральной линии Ысыкатинского разлома Значения коэффициента agF для площадок строительства, расположенных в зонах 1, 2, 3 и 4 следует определять с помощью следующего выражения:

1,0≤agF=1,25‒0,0002·R≤1,2,					(7.1)

где R – расстояние от площадки строительства до линии разлома в метрах.

7.5	Расчетную сейсмичность площадки строительства в баллах следует учитывать при определении допустимых габаритов проектируемых зданий и сооружений в плане и по высоте, а также антисейсмических мероприятий, принимаемых по конструктивным соображениям, приведенным в настоящих нормах.

8 Выбор площадок строительства

      - Выбор площадок строительства следует осуществлять в соответствии с утвержденным генеральным планом г. Бишкек и с учетом положений приведенных в пункте 6.2.

      - При выборе площадок строительства не рекомендуется размещать жилые массивы, промышленные (производственные) комплексы и отдельные здания и сооружения на площадках неблагоприятных в сейсмическом отношении.

      - К неблагоприятным в сейсмическом отношении относятся площадки:

        - имеющие при типе грунтовых условий III сейсмичность более 9 баллов;

        - с просадочностью грунтов, с открытыми горными выработками, сильной нарушенностью пород физико-геологическими процессами;

        - с крутизной склонов более 15°, сложенных породами с сильно нарушенной структурой;

        - расположенные в зонах возможного образования осыпей, обвалов, оползней и прохождения селевых потоков.

      - Проектирование зданий и сооружений, предназначенных для строительства на площадках, указанных в пунктах 8.3 следует осуществлять в соответствии с пунктом 1.5 настоящих норм.

      - На площадках строительства с крутизной склонов более 15° (см. 8.3 в) контур зданий и сооружений должен быть расположен вне пределов плоскости скольжения, положение которой устанавливается расчетом склонов на устойчивость с учетом сейсмических воздействий.

      - Строительство зданий и сооружений на площадках, указанных в 8.3 г), без специальных мероприятий по их защите от осыпей, обвалов, оползней и селевых потоков не допускается.

      - На площадках, расположенных в зонах 1 и 4, допускается проектирование и строительство:

‒	зон отдыха, зеленых массивов, открытых спортивных площадок, складских зданий, гаражей;

‒	других зданий и сооружений, за исключением, перечисленных в пункте 5.5.

9 Расчетные сейсмические нагрузки

          - Расчетные сейсмические нагрузки на здания и сооружения следует определять в зависимости от типа грунтовых условий по сейсмическим свойствам площадки строительства, сейсмичности площадки строительства, коэффициента, учитывающего топографические эффекты усиления горизонтальных сейсмических воздействий на площадке строительства, значений пиковых ускорений грунтов, а также особенностей конструктивной схемы и ответственности зданий и сооружений.

          - Спектры расчетных реакций, характеризующие горизонтальную компоненту сейсмического воздействия Sd(T) следует определять в соответствии с требованиями СНиП КР 20-02:2018.

При построении спектров расчетных реакций значения периодов TC, определяющие форму спектра упругих реакций в зависимости от типа грунтовых условий площадки строительства следует принимать согласно данных Таблицы 9.1

Таблица 9.1 – Значения ТС

| Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам | ТС, с |
| --- | --- |
| IA | 0,48 |
| IБ и II | 0,72 |
| III | 0,96 |

          - На площадках со сложным рельефом следует учитывать топографические эффекты усиления горизонтальных сейсмических воздействий согласно СНиП КР 20-02:2018.

          - Расчет зданий и сооружений следует выполнять на горизонтальные и вертикальные сейсмические нагрузки.

При расчете зданий и сооружений следует учитывать одновременное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок.

          - Учет эффектов одновременного действия горизонтальных и вертикальных компонент сейсмического воздействия следует осуществлять в соответствии с положениями СНиП КР 20-02:2018.

          - Расчет зданий и сооружений следует выполнять на устойчивость против опрокидывания и скольжения. При этом допускается не учитывать вертикальную составляющую сейсмических нагрузок.

          - Усилия в конструкциях зданий, сооружений и в их элементах, следует определять с учетом высших форм собственных колебаний.

Минимальное количество форм собственных колебаний здания, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать таким образом, чтобы сумма модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90% общей массы системы по каждому из горизонтальных направлений и не менее 75% по вертикальному направлению.

10 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий

10.1 Основные принципы проектирования

10.1.1 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений для зон 2 и 3, указанные в главах 10, 11 и 12 настоящих норм, должны соблюдаться независимо от результатов расчета на основные и особые сочетания нагрузок.

10.1.2 При проектировании и строительстве зданий и сооружений в зонах влияния Ысыкатинского разлома допускается выбирать следующие конструктивные системы:

- связевые и рамно-связевые;

- стеновые монолитные;

- стеновые крупнопанельные.

Применение других конструктивных систем должно осуществляться на основании требований пункта 1.8 настоящих норм.

10.1.3 Конструктивно-планировочные решения зданий должны соответствовать следующим критериям:

- все вертикальные конструкции, воспринимающие горизонтальные нагрузки, такие как ядра жесткости, несущие стены или колонны, должны являться непрерывными от фундамента до верха здания или, если на разных отметках по высоте присутствуют уступы, до верха соответствующего уступа;

- горизонтальные жесткости и массы этажей должны оставаться примерно постоянными по высоте;

- конфигурации зданий в плане должны быть регулярными и соответствовать требованиям подраздела 10.2 настоящих норм.

10.1.4 Размеры отсеков между антисейсмическими швами зданий в плане не должны превышать значения, указанные в таблице 10.1.

10.1.5 Высота и этажность зданий не должны превышать значения, указанные в таблице 10.2.

Таблица 10.1 – Предельные значения размеров отсеков здания в плане, м

| Сейсмичность строительной площадки, балл | Размеры по длине (ширине), м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип грунтовых условий по сейсмическим свойствам |  |  |
|  | IА | IБ и II | III |
| Зона 3 | 72 | 72 | 60 |
| Зоны 1, 2 и 4 | 45 | 45 | 35 |

Таблица 10.2 – Предельная высота здания

| Несущие конструкции здания | Высота, м (число этажей), при зоне влияния Ысыкатинского разлома |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зоны 1 и 4 | Зона 2 | Зона 3 |
| 1 Железобетонные и металлические каркасы связевые и рамно-связевые | 4 (1) | 7 (2) | 42 (12) |
| 2 Железобетонные стены а) монолитные б) крупнопанельные | 8 (2) 8 (2) | 16 (4) 16 (4) | 42 (12) 32 (9) |
| П р и м е ч а н и е – За высоту здания принимается разность отметок среднего уровня спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию, и верха наружных стен (без учета верхних технических и мансардных этажей) или низа стропильных конструкций. |  |  |  |

10.1.6 На строительных площадках в зонах 2 и 3 высота школ и больниц ограничивается двумя этажами, а дошкольных учреждений одним этажом.

10.1.7 Проектирование фундаментов зданий и сооружений следует осуществлять в соответствии с требованиями норм по проектированию оснований и фундаментов.

Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 1, 2 и 4 следует принимать в виде сплошных железобетонных плит. Фундаменты зданий, возводимых на площадках зоны 3 следует принимать согласно СН КР 20-02:2018.

10.1.8 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков следует выполнять на одном уровне.

10.1.9 При проектировании и строительстве зданий и сооружений рекомендуется предусматривать устройство подвальных помещений. Подвалы следует располагать под всем зданием (отсеком).

10.1.10 Стены подвалов зданий и сооружений следует принимать монолитными железобетонными.

10.1.11 Несущие конструкции зданий и сооружений следует располагать симметрично относительно главных осей здания.

10.1.12 Несущие стены, как правило, следует принимать сквозными в плане.

10.1.13 В каждом направлении здания должно быть не менее двух несущих внутренних стен.

10.1.14 Перекрытия и покрытия зданий, как правило, должны быть жесткими в горизонтальной плоскости и обеспечивать совместность работы вертикальных конструкций при сейсмических воздействиях.

10.1.15 При выборе конструктивного решения предпочтение следует отдавать монолитным железобетонным перекрытиям, имеющим опирание по четырем сторонам.

Допускается применение сборных железобетонных перекрытий из плит заводского изготовления. Жесткость перекрытий из сборных железобетонных плит заводского изготовления следует обеспечить при условии создания горизонтальной диафрагмы жесткости.

10.1.16 Жесткость перекрытий из сборных железобетонных плит заводского изготовления обеспечивается следующими конструктивными мероприятиями:

а) плиты анкерятся в антисейсмические пояса или в железобетонные обвязки. В уровне опирания многопустотных панелей на ригели прямоугольного сечения устраивается железобетонная обвязка, армированная по промежуточным рядам плоскими каркасами, а по крайним торцевым рядам – пространственными каркасами. В ригелях следует предусматривать вертикальные выпуски арматуры диаметром не менее 14 мм с шагом не более 300 мм;

б) плиты перекрытия укладываются с раздвижкой на 120 мм и между ними предусматривается установка арматурного каркаса с четырьмя стержнями продольной арматуры класса А400С и А500С диаметром не менее 12 мм и с поперечной арматурой диаметром не менее 6 мм класса А240, установленной с шагом не более 200 мм. Продольные арматурные стержни каркасов должны быть заанкерены в антисейсмические пояса или железобетонную обвязку. Бетон монолитных участков между плитами – мелкозернистый класса В15.

10.1.17 Применение тяжелых отделочных и облицовочных материалов не допускается.

10.1.18 При проектировании инженерных систем должны быть учтены требования действующих норм и правил по инженерным сетям.

10.1.19 Изменение функционального назначения существующих зданий, располагаемых на территории разлома, следует проводить на основании требований норм по оценке сейсмостойкости зданий существующей застройки и положений пункта 1.8 настоящих норм.

10.2 Критерии регулярности зданий по высоте и в плане

10.2.1 Здание может быть классифицировано как регулярное по высоте, если соблюдаются условия (10.1) и (10.2):

de,k⋅hk+1de,k+1⋅hk≤1,25;								(10.1)

mj⋅cj−1mj−1⋅cj≤1,25								(10.2)

где:

de,k и de,k+1 – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа k+1 соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении dre,k и dre,k+1 не учитываются;

hk и hk+1 – высоты этажей k и k+1.

mj и cj  – масса и горизонтальная жесткость последнего (j-го) этажа многоэтажного здания или второго этажа двухэтажного здания;

mj-1 и cj-1 – масса и горизонтальная жесткость нижерасположенного (j-1) этажа многоэтажного здания или первого этажа двухэтажного здания.

10.2.2 Здание может быть классифицировано как регулярное в плане, если оно соответствует всем следующим критериям:

- первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане не являются крутильными относительно вертикальной оси;

Примечание – Первая и вторая формы собственных колебаний здания в плане (низшие формы) являются поступательными в направлениях его главных ортогональных осей.

- максимальное и среднее значения горизонтальных смещений каждого перекрытия (покрытия) по основным тонам собственных колебаний здания различаются между собой не более чем на 10 %;

- перекрытия здания имеют эффективные связи с вертикальными несущими конструкциями, а расчетные значения горизонтальных перемещений перекрытий в их любых точках, определенные с учетом фактической податливости перекрытий в своей плоскости, не превышают более чем на 10 % расчетные значения перемещений в этих же точках, определенные в предположении абсолютной жесткости перекрытий;

- отношение длинной стороны (Lmax) здания к ортогональной короткой стороне (Lmin) не превышает значения 4 (λ=Lmax/Lmin≤4);

- конфигурация здания в плане является компактной, то есть каждый этаж здания может быть ограничен полигональной линией, образующей выпуклый многоугольник, и при этом:

‒ выступы или входящие уступы в плане этажа (здания) не влияют на жесткость перекрытий и не затрудняют эффективную связь между вертикальными конструкциями;

‒ площадь каждого входящего уступа не превышает 5 % от общей площади перекрытия (Рисунок 10.1);

‒ глубина каждого входящего уступа (кратчайшее расстояние от вершины входящего угла до полигональной линии) по рассматриваемому направлению не превышает 15 % от размеров этажа в этом направлении;

‒ величина каждого выступа в плане не превышает его ширины;

‒ суммарная площадь между контуром перекрытия и полигональной линией, огибающей перекрытие, не превышает 20 % от общей площади перекрытия;

‒ проемы в перекрытиях не затрудняют передачу сейсмических нагрузок вертикальным конструкциям.

Рисунок 10.1

## Специальные конструктивные требования

      - Проектирование несущих и ненесущих конструкций следует выполнять в соответствии с положениями СНиП по проектированию железобетонных, бетонных и стальных конструкций и СН КР 20-02:2018 если иное не оговорено в требованиях настоящих норм.

      - На площадках строительства территории Ысыкатинского разлома применение ненесущих ограждающих стен и перегородок из кирпичной (каменной) кладки без усиления торкретбетоном не допускается.

      - В каркасных зданиях диафрагмы жесткости должны быть непрерывными по высоте. Диафрагмы допускается устанавливать с убывающей по высоте здания жесткостью (за счет уменьшения толщины диафрагм или сокращения их количества в верхних этажах).

В каждом направлении здания должно устанавливаться не менее двух диафрагм жесткости, расположенных в разных вертикальных плоскостях. Диафрагмы должны, как правило, располагаться симметрично в плане здания. Диафрагмы продольного и поперечного направлений целесообразно объединять в пространственные элементы.

      - Междуэтажные перекрытия и покрытия каркасных зданий с диафрагмами и ядрами жесткости рекомендуется выполнять из монолитного железобетона. Соединения перекрытий с диафрагмами и ядрами жесткости должны обеспечивать совместную работу всех вертикальных элементов конструктивной системы.

      - В сборных каркасах высотой три и более этажей не рекомендуется применять бесконсольные сопряжения ригелей с колоннами.

      - Для несущих монолитных железобетонных стен принимается класс бетона не ниже В25. При использовании легкого бетона для наружных однослойных стен класс бетона должен быть не ниже В15.

      - Здания должны иметь наружные несущие монолитные стены и не менее двух внутренних несущих стен. Шаг несущих продольных и поперечных стен не должен превышать 6,0 м.

      - Толщина монолитных стен для зданий принимается по расчету с учетом теплотехнических требований, но не менее 250 мм.

      - В крупнопанельных зданиях панели стен и перекрытий должны предусматриваться, как правило, размером на комнату. Торцовые поверхности панелей должны иметь арматурные выпуски и выемки для шпонок.

      - На площадках строительства территории Ысыкатинского разлома соединение панелей путем сварки закладных деталей не допускается.

      - В железобетонных колоннах многоэтажных каркасных зданий связевой конструктивной системы, площадь поперечного сечения продольной арматуры следует принимать по результатам расчетов, но не менее 1,2 % от площади поперечного сечения колонны.

# Приложение А

(справочное)

## Термины и определения

В настоящих нормах и правилах применены следующие термины и определения:

Примечание ‒ Некоторые нижеприведенные термины и определения в тексте настоящих норм не используются, но обеспечивают единство понятий, относящихся к конструированию и расчету зданий и сооружений.

- диафрагма жесткости вертикальная: Стена или система вертикальных связей, длиной не менее высоты этажа, запроектированные по результатам расчетов и воспринимающие горизонтальных сейсмических нагрузок в системе здания и передаче их фундаментам.

- диафрагма жесткости горизонтальная: Горизонтальная конструкция (например, междуэтажное перекрытие), запроектированная по результатам расчетов и предназначенная для передачи горизонтальных нагрузок на вертикальные элементы, воспринимающие сейсмические нагрузки.

- здание с монолитными стенами: Бескаркасное здание, несущими конструкциями которого являются монолитные железобетонные стены.

- интенсивность сейсмических воздействий: Величина сейсмических воздействий, выражаемая в целочисленных баллах по шкале сейсмической интенсивности MSK-64 или в пиковых амплитудах ускорений.

- конструктивная система: Совокупность взаимосвязанных конструкций здания или сооружения, обеспечивающая его прочность, жесткость и устойчивость.

- конструктивные системы каркасные: Системы, основными вертикальными несущими конструкциями которых являются колонны и ригели каркаса, на которые передается нагрузка от перекрытий. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость каркасных зданий обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций. В зависимости от сочетания вертикальных конструкций, используемых для обеспечения прочности, устойчивости и жесткости конструктивных систем, различают следующие каркасные конструктивные системы:

  - каркас рамно-связевой – пространственная система в виде рамного каркаса и вертикальных диафрагм жесткости, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимает и передает основанию рамный каркас, а горизонтальные нагрузки воспринимают совместно вертикальные диафрагмы жесткости и каркас;

  - каркас связевой – пространственная система в виде каркаса с нежесткими или жесткими узлами соединений ригелей с колоннами и вертикальных ядер жесткости, в которой вертикальные нагрузки, главным образом, воспринимают и передают основанию колонны каркаса, а горизонтальные нагрузки – вертикальные ядра жесткости;

- конструктивные системы стеновые: Пространственные конструктивные системы из несущих стен, объединенных для совместной работы горизонтальными дисками перекрытий, воспринимающих всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок. В зависимости от схемы расположения несущих стен в плане здания и характера опирания на них перекрытий различают следующие стеновые конструктивные схемы:

  - перекрестно-стеновая – пространственная конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами, на которые перекрытия опираются по контуру или по трем сторонам;

- несущие конструкции: Строительные конструкции, воспринимающие постоянные, временные и особые нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жёсткость и устойчивость зданий и сооружений.

- разлом активный: Разлом земной коры или всей литосферы, по которому в историческое время или в голоцене (последние 10 тысяч лет) происходили смещения или возникали очаги землетрясения.

- разлом сейсмогенерирующий: Тектонический разлом, с которым связаны возможные очаги землетрясений.

- разлом тектонический: Разрывы, трещины в земной коре, образовавшиеся при тектонических движениях и деформациях горных пород.

- сейсмическая опасность: Угроза возникновения сейсмических воздействий на рассматриваемой территории. Сейсмическая опасность определяется в пространстве, во времени (частота или вероятность за определенный промежуток времени) и по интенсивности (в баллах или в кинематических параметрах движений грунта).

- специальные технические условия: технические нормы, разработанные для конкретного объекта строительства и содержащие отсутствующие в действующих нормах или дополнительные технические требования к его безопасности. Данный документ необходим также в тех случаях, когда в процессе проектирования невозможно обеспечить некоторые требования действующих нормативных документов.

Примечания

1 Технические условия разрабатывают в составе технической документации и применяют в качестве документа, дополняющего действующие нормы.

2 Технические условия на проектирование объектов, указанных в 1.5 настоящих норм, утверждаются Заказчиком и согласовываются специализированной научно-исследовательской организацией, уполномоченной государственным органом по архитектуре и строительству.

3 Технические условия должны содержать:

а) уточненные сведения об инженерно-геологических условиях и сейсмичности площадки строительства;

б) конструктивные и расчетные мероприятия, компенсирующие отступления от обязательных положений действующих норм;

в) программу экспериментальной проверки сейсмостойкости объекта (при необходимости).

- территория Ысыкатинского разлома: Зона, охватывающая полосу шириной 3000 м, по середине которой проходит магистральная линия Ысыкатинского разлома.

- ядро жесткости: Пространственная вертикальная конструкция замкнутой формы в плане в пределах вертикальных несущих конструкций и предназначенная для восприятия горизонтальной сейсмической нагрузки.

# Приложение Б

(обязательное)

## СИМВОЛЫ, ИХ СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В настоящих нормах применены следующие основные символы и сокращения.

Примечание ‒ Определения некоторых символов даны в тексте настоящих норм там, где они используются.

S(agR) – коэффициент, характеризующий влияние грунтовых условий площадки строительства на интенсивность сейсмических воздействий;

TC – максимальное значение периода на постоянном участке графика спектра расчетных реакций, характеризующего горизонтальную компоненту сейсмического воздействия;

аg – ускорение в долях g, характеризующее интенсивность горизонтального расчетного сейсмического воздействия на здание или сооружение;

agR – пиковые ускорения для типов грунтовых условий по сейсмическим свойствам I;

agF – коэффициент, учитывающий расстояние до магистральной линии Ысыкатинского разлома;

mik – эффективная модальная масса, отнесенная к точке k, соответствующая i-й форме колебаний;

de,k и de,k+1 – разности средних горизонтальных перемещений верхнего и нижнего перекрытий этажа k и этажа k+1 соответственно, отвечающие расчетным сейсмическим нагрузкам; эффекты случайного кручения при определении dre,k и dre,k+1 не учитываются;

hk и hk+1 – высоты этажей k и k+1.

mj и cj  – масса и горизонтальная жесткость последнего (j-го) этажа многоэтажного здания или второго этажа двухэтажного здания;

mj-1 и cj-1 – масса и горизонтальная жесткость нижерасположенного (j-1) этажа многоэтажного здания или первого этажа двухэтажного здания.